汽修厂各岗位技能考试题库（各岗位五套试卷）

# 第一部分：汽修工岗位（五套试卷）

## 汽修工技能考试试卷（一）

考试时间： 120分钟

总分： 100分

考生姓名： __________ 工号： __________ 得分： __________

### 一、 判断题（共10题，每题1分，共10分）

请判断下列说法是否正确，正确的打“√”，错误的打“×”。

1. 所有车型的车轮螺栓拧紧力矩都是统一的，可以使用同一扭矩值。（×）

2. 轮胎气压过高或过低都不会影响车辆的行驶安全性，只会影响舒适性。（×）

3. 空气悬挂系统的正常压力一般在0.6-0.8Mpa之间。（√）

4. 更换轮胎后，不需要对车轮螺母进行复紧检查。（×）

5. 发动机的正时皮带或链条如果出现故障，不会影响发动机正常工作。（×）

6. 汽车四轮定位不准确会导致轮胎异常磨损。（√）

7. 制动液可以随意混用不同品牌和型号的产品。（×）

8. 在紧固气缸盖螺栓时，可以按照任意顺序一次性拧紧到规定扭矩。（×）

9. 氧传感器的作用是检测发动机的机油压力。（×）

10. 新能源汽车维修作业前，必须进行高压断电操作并等待足够放电时间。（√）

### 二、 单项选择题（共15题，每题2分，共30分）

请选出最符合题意的一个选项。

1. 家用轿车轮胎的标准胎压范围通常为（ ）。

A. 1.0-1.5bar B. 2.2-2.5bar C. 3.0-3.5bar D. 4.0-4.5bar

答案：B

2. 某车型维修手册规定车轮螺母拧紧力矩为120N·m，冬季时应控制在（ ）。

A. 80-90N·m B. 90-100N·m C. 120-130N·m D. 140-150N·m

答案：B（冬季适当降低防断裂，夏季建议110-120N·m）

3. 发动机气缸盖螺栓的紧固顺序一般为（ ）。

A. 从两端向中间交叉拧紧 B. 从中间向两端交叉拧紧 C. 任意顺序 D. 顺时针依次拧紧

答案：B（防止缸盖变形）

4. 下列哪项不是汽车四轮定位的参数？（ ）

A. 主销后倾 B. 主销内倾 C. 车轮外倾 D. 轮胎气压

答案：D

5. 汽车制动系统中，盘式制动器相比鼓式制动器的突出优点是（ ）。

A. 制动力大 B. 散热性能好 C. 结构简单 D. 成本低

答案：B

6. 现代汽车的电子稳定程序（ESP）主要作用是控制（ ）。

A. 发动机动力输出 B. 车辆的行驶稳定性 C. 车内空调温度 D. 音响系统音量

答案：B

7. 当轮胎花纹深度低于（ ）时，必须更换轮胎。

A. 3.2mm B. 2.5mm C. 1.6mm D. 0.8mm

答案：C

8. 发动机正时皮带一般建议更换周期为（ ）。

A. 1万公里 B. 3-5万公里 C. 6-10万公里或根据厂家规定 D. 终身免维护

答案：C

9. 下列哪个传感器用于检测发动机爆震？（ ）

A. 氧传感器 B. 爆震传感器 C. 曲轴位置传感器 D. 进气温度传感器

答案：B

10. 自动变速器液力变矩器的作用不包括（ ）。

A. 传递动力 B. 增大扭矩 C. 实现无级变速 D. 改变传动比

答案：D

11. 使用扭力扳手时，正确的操作是（ ）。

A. 用力过猛超过设定值 B. 达到设定值后继续加力 C. 匀速平稳施力，听到“咔哒”声即停 D. 作为普通扳手松卸螺栓

答案：C

12. 发动机机油压力过低故障的原因可能不包括（ ）。

A. 机油量不足 B. 机油泵磨损 C. 机油粘度过大 D. 主轴瓦间隙过大

答案：C（粘度过大会导致压力过高）

13. 下列哪项不是故障诊断的常用方法？（ ）

A. 直观诊断法 B. 仪器诊断法 C. 自诊断法 D. 猜测更换法

答案：D

14. 转向沉重故障的可能原因不包括（ ）。

A. 轮胎气压不足 B. 转向助力泵压力不足 C. 前悬架下球节卡滞 D. 轮胎花纹过深

答案：D

15. 关于螺栓紧固，以下说法正确的是（ ）。

A. 所有螺栓都可以涂螺纹锁固胶 B. 关键部件螺栓必须使用扭力扳手按规定力矩紧固 C. 旧螺栓可以反复使用无需检查 D. 力矩越大越好

答案：B

### 三、 多项选择题（共5题，每题3分，共15分）

每题有两个或两个以上正确答案，错选、漏选均不得分。

1. 车轮螺母的正确紧固方法包括（ ）。

A. 使用对角线顺序分次拧紧 B. 一次性拧紧到规定力矩 C. 车辆落地后再进行最终紧固 D. 使用扭力扳手确保力矩准确 E. 更换轮胎后行驶一段距离应复检扭矩

答案：ACDE

2. 发动机冷却系统的组成部件包括（ ）。

A. 散热器 B. 水泵 C. 节温器 D. 冷却风扇 E. 机油冷却器（部分车型）

答案：ABCDE

3. 汽车故障诊断中，通过“闻”（嗅觉）可以初步判断的故障有（ ）。

A. 电路烧焦味（线路短路） B. 离合器片烧损味 C. 发动机机油泄漏 D. 制动片过热异味 E. 冷却液泄漏的甜味

答案：ABDE（机油泄漏通常靠看，而非闻）

4. 关于轮胎维护的正确做法有（ ）。

A. 定期检查轮胎气压 B. 检查轮胎磨损指示线 C. 不同规格轮胎可同轴混用 D. 发现轮胎龟裂及时处理 E. 每2万公里进行轮胎换位

答案：ABDE

5. 电控发动机的传感器包括（ ）。

A. 空气流量传感器 B. 水温传感器 C. 氧传感器 D. 曲轴位置传感器 E. 爆震传感器

答案：ABCDE

### 四、 填空题（共10空，每空1分，共10分）

1. 家用轿车轮胎标准胎压范围通常为 2.2-2.5 bar。

2. 轮胎花纹磨损极限为 1.6 mm。

3. 车轮螺母紧固时，应采用 对角线 顺序分次拧紧。

4. 空气悬挂系统正常工作压力为 0.6-0.8 Mpa。

5. 发动机正时皮带断裂会导致 顶气门 等严重故障。

6. 制动液应每隔 2年 或 4万公里 更换（根据厂家规定）。

7. OBD-II系统的主要作用是诊断 车辆排放 相关故障。

8. 更换轮胎后，应在行驶 一段时间 后复检车轮螺母扭矩。

9. 发动机机油的主要作用包括润滑、冷却、 清洁 、密封、防锈。

10. 新能源汽车高压系统电压通常在 300V 以上，维修时需做好绝缘防护。

### 五、 简答题（共4题，每题5分，共20分）

1. 请简述车轮螺母的正确紧固步骤。

答案要点：

① 使用扭力扳手，按照对角线顺序分次均匀拧紧；

② 第一次预拧至规定扭矩的50%左右；

③ 第二次拧至规定扭矩的80%；

④ 第三次最终拧紧至规定扭矩值；

⑤ 车辆落地后，再次按规定扭矩复检一遍；

⑥ 更换轮胎行驶50-100公里后，建议再次复检扭矩。

2. 轮胎异常磨损的可能原因有哪些？（至少列举3点）

答案要点：

① 胎压不正常：气压过高导致胎面中部磨损，气压过低导致胎面两侧磨损；

② 四轮定位失准：前束不当导致羽状磨损，车轮外倾角不当导致单侧磨损；

③ 悬挂系统部件松动或磨损：如球头、衬套损坏；

④ 车轮动平衡不良：导致轮胎波浪状磨损；

⑤ 长期未进行轮胎换位：导致前后轮磨损不均。

3. 发动机气缸盖螺栓的紧固有哪些技术要求？

答案要点：

① 清洁与检查：检查螺栓螺纹及缸盖螺纹孔是否清洁，测量螺栓长度是否在允许范围内；

② 涂抹润滑油：按维修手册要求，在螺栓螺纹及承压面涂抹适量清洁机油（干拧和湿拧力矩不同）；

③ 紧固顺序：必须遵循从中间向两端、对称交叉的顺序；

④ 分步紧固：通常分2-3步逐步拧紧至规定扭矩，部分发动机采用“扭矩+角度”法（如：先30N·m，再90°+90°）；

⑤ 严禁使用冲击扳手紧固缸盖螺栓。

4. 简述转向沉重故障的诊断思路。

答案要点：

① 检查轮胎气压是否过低；

② 检查助力系统（液压助力检查油位、皮带张力、油压；电动助力检查故障码）；

③ 检查前悬架及转向连接机构（球节、平面轴承是否卡滞）；

④ 检查转向机本身（预紧力是否过大、内部是否损坏）；

⑤ 使用专用压力表检测转向助力泵压力是否符合标准。

### 六、 案例分析题（共1题，15分）

案例描述：

一辆2015款丰田凯美瑞，行驶里程120000km，客户反映：“车辆行驶中踩刹车时方向盘抖动严重，且车辆有跑偏现象。另外，最近发现仪表盘上有个感叹号的灯（圈内感叹号）偶尔会亮。”

问题：

1. 根据描述，列出至少3个可能的故障原因。（6分）

2. 写出你的故障诊断步骤（从接车到确诊）。（9分）

参考答案：

1. 可能的故障原因（6分）：

① 刹车盘变形或磨损不均：导致刹车时方向盘抖动的主要原因；

② 轮胎气压不一致或四轮定位失准：导致行驶跑偏的可能原因；

③ 刹车片磨损到极限：圈内感叹号灯（制动系统警告灯）亮起，通常提示刹车片过薄或刹车油液位过低；

④ 底盘悬挂部件松动或磨损（如下摆臂球头、胶套损坏）：也会导致抖动和跑偏。

2. 故障诊断步骤（9分）：

第一步：接车确认与问诊（1分）

• 与客户共同路试，确认故障现象（在什么速度下抖动最明显）。

• 询问客户故障发生时间、是否最近维修过底盘或制动系统。

第二步：预检与目测检查（2分）

• 检查轮胎气压及外观磨损情况（是否单侧磨损、羽状磨损）。

• 检查刹车片厚度（需拆轮检查或透过轮毂观察）。

• 检查刹车油液位是否在标准范围。

第三步：举升车辆检查底盘（2分）

• 检查悬挂系统各胶套、球头有无松旷。

• 检查转向拉杆及横拉杆是否松动。

• 检查制动分泵是否卡滞。

第四步：连接诊断仪读取故障码（1分）

• 读取制动系统相关故障码，确认警告灯点亮原因。

第五步：专项检测（2分）

• 使用百分表测量刹车盘端面跳动量，判断是否变形。

• 进行四轮定位检测，查看前束、外倾角等参数是否在标准范围。

• 若刹车盘跳动超标，需进行光盘或更换；若定位失准，进行调整。

第六步：确诊并制定维修方案（1分）

• 综合以上检测结果，向客户解释故障原因，提供维修报价（如：光盘或更换刹车盘、更换刹车片、四轮定位调整），获取授权后施工。

## 汽修工技能考试试卷（二）

考试时间： 120分钟

总分： 100分

考生姓名： __________ 工号： __________ 得分： __________

### 一、 判断题（共10题，每题1分，共10分）

请判断下列说法是否正确，正确的打“√”，错误的打“×”。

1. 发动机机油液位过高会导致机油压力过高，加剧发动机磨损。（√）

2. 汽车空调系统中，制冷剂不足会导致空调制冷效果变差。（√）

3. 更换火花塞时，不需要考虑火花塞的间隙，直接安装即可。（×）

4. 手动变速器的齿轮油可以终身不换。（×）

5. 汽车蓄电池的正常电压在空载时应在12.6V左右。（√）

6. 制动盘表面有轻微划痕，无需处理，不影响制动效果。（×）

7. 电动助力转向系统（EPS）故障时，车辆将无法转向。（×）

8. 燃油滤清器的作用是过滤燃油中的杂质，防止堵塞喷油嘴。（√）

9. 汽车尾气排放超标，一定是氧传感器故障导致的。（×）

10. 维修新能源汽车时，佩戴绝缘手套即可，无需其他防护措施。（×）

### 二、 单项选择题（共15题，每题2分，共30分）

请选出最符合题意的一个选项。

1. 发动机机油的标号中，5W-30的“W”代表（ ）。

A. 冬季 B. 夏季 C. 粘度 D. 等级

答案：A

2. 汽车空调系统中，冷凝器的作用是（ ）。

A. 产生制冷量 B. 冷却制冷剂蒸汽 C. 过滤制冷剂 D. 压缩制冷剂

答案：B

3. 火花塞的间隙一般调整为（ ）。

A. 0.3-0.5mm B. 0.6-0.8mm C. 1.0-1.2mm D. 1.5-2.0mm

答案：C

4. 手动变速器齿轮油的更换周期一般为（ ）。

A. 2万公里 B. 4-6万公里 C. 10万公里 D. 终身免维护

答案：B

5. 汽车蓄电池亏电的主要原因不包括（ ）。

A. 发电机故障 B. 灯光未关闭 C. 蓄电池老化 D. 机油量不足

答案：D

6. 制动片的磨损极限一般为（ ）。

A. 1mm B. 2mm C. 3mm D. 4mm

答案：B

7. 电动助力转向系统（EPS）的动力来源是（ ）。

A. 发动机 B. 蓄电池 C. 发电机 D. 液压泵

答案：B

8. 燃油滤清器安装在（ ）。

A. 燃油箱内 B. 燃油管路中 C. 发动机缸体上 D. 进气歧管上

答案：B

9. 下列哪种故障会导致发动机怠速不稳？（ ）

A. 空气滤芯堵塞 B. 火花塞间隙过大 C. 燃油压力过低 D. 以上都是

答案：D

10. 新能源汽车的高压电池包冷却方式主要为（ ）。

A. 自然冷却 B. 强制风冷 C. 液冷 D. 以上都是

答案：D

11. 汽车的主减速器的作用是（ ）。

A. 改变传动方向 B. 降低转速、增大扭矩 C. 实现无级变速 D. 传递动力

答案：B

12. 进气歧管的作用是（ ）。

A. 过滤空气 B. 将空气分配到各气缸 C. 冷却空气 D. 压缩空气

答案：B

13. 下列哪种情况会导致汽车油耗增加？（ ）

A. 轮胎气压过高 B. 空气滤芯堵塞 C. 火花塞工作正常 D. 氧传感器正常

答案：B

14. 汽车的ABS系统的作用是（ ）。

A. 增大制动力 B. 防止车轮抱死 C. 缩短制动距离 D. 提高行驶速度

答案：B

15. 更换制动液时，正确的操作是（ ）。

A. 直接添加新制动液 B. 先放掉旧制动液，再添加新制动液 C. 新旧制动液混合使用 D. 无需放气直接添加

答案：B

### 三、 多项选择题（共5题，每题3分，共15分）

每题有两个或两个以上正确答案，错选、漏选均不得分。

1. 发动机机油的主要作用包括（ ）。

A. 润滑 B. 冷却 C. 清洁 D. 密封 E. 防锈

答案：ABCDE

2. 汽车空调系统的组成部件包括（ ）。

A. 压缩机 B. 冷凝器 C. 蒸发器 D. 膨胀阀 E. 干燥瓶

答案：ABCDE

3. 导致发动机无法启动的可能原因有（ ）。

A. 蓄电池亏电 B. 火花塞故障 C. 燃油泵故障 D. 点火线圈故障 E. 空气滤芯堵塞

答案：ABCD

4. 汽车制动系统的组成部件包括（ ）。

A. 制动踏板 B. 制动总泵 C. 制动分泵 D. 刹车片 E. 制动盘

答案：ABCDE

5. 新能源汽车维修时的安全防护措施包括（ ）。

A. 佩戴绝缘手套 B. 穿绝缘鞋 C. 使用绝缘工具 D. 断开高压电源 E. 佩戴护目镜

答案：ABCDE

### 四、 填空题（共10空，每空1分，共10分）

1. 发动机机油标号中，5W-30的“30”代表 高温粘度 等级。

2. 汽车空调系统中，制冷剂的常见型号有 R134a 、R1234yf。

3. 火花塞的类型主要有 镍合金 、铂金、铱金三种。

4. 汽车蓄电池的使用寿命一般为 3-5 年。

5. 制动盘的端面跳动量一般不超过 0.03 mm。

6. 电动助力转向系统（EPS）的核心部件是 转向电机 和控制单元。

7. 燃油滤清器分为 外置式 和内置式两种。

8. 发动机怠速不稳的常见原因是 进气系统漏气 或燃油供给不足。

9. 汽车的ABS系统工作时，制动踏板会出现 抖动 现象，属于正常情况。

10. 新能源汽车高压断电后，需等待 5-10分钟 才能进行维修操作。

### 五、 简答题（共4题，每题5分，共20分）

1. 简述发动机机油更换的正确步骤。

答案要点：

① 启动发动机，预热至正常工作温度后熄火；

② 举升车辆，拆卸机油底壳放油螺栓，放出旧机油；

③ 拆卸机油滤清器，清理滤清器座接触面；

④ 在新机油滤清器密封圈上涂抹少量新机油，安装新滤清器并拧紧；

⑤ 安装放油螺栓，加注规定型号和量的新机油；

⑥ 启动发动机，检查机油液位和有无泄漏，确认正常后完成更换。

2. 汽车空调不制冷的故障诊断思路是什么？

答案要点：

① 检查空调开关、AC键是否正常，鼓风机是否工作；

② 检查制冷剂液位，观察视液镜有无气泡，判断是否缺氟；

③ 检查压缩机是否工作，有无异响，皮带张力是否正常；

④ 检查冷凝器是否堵塞、散热是否良好；

⑤ 检查膨胀阀、干燥瓶是否堵塞，蒸发器是否结霜。

3. 简述汽车蓄电池的维护要点。

答案要点：

① 定期检查蓄电池液位，不足时添加蒸馏水（免维护蓄电池无需添加）；

② 保持蓄电池接线柱清洁，避免氧化，氧化后用砂纸打磨并涂抹凡士林；

③ 避免长时间停车不开，定期启动发动机为蓄电池充电；

④ 避免大电流放电（如长时间开启灯光、音响）；

⑤ 定期检测蓄电池电压，电压低于12V时及时充电或更换。

4. 新能源汽车高压系统维修的注意事项有哪些？

答案要点：

① 维修前必须断开高压电源，关闭点火开关，拔下高压插头；

② 等待高压电容放电完成（通常5-10分钟），再进行操作；

③ 必须佩戴绝缘手套（绝缘等级不低于1000V）、穿绝缘鞋，使用绝缘工具；

④ 维修现场禁止吸烟、使用明火，避免高压短路；

⑤ 维修完成后，检查高压连接是否牢固，确认无泄漏后再恢复高压供电。

### 六、 案例分析题（共1题，15分）

案例描述：

一辆2018款大众朗逸，行驶里程80000km，客户反映：“车辆启动困难，需要多次拧钥匙才能启动，启动后怠速不稳，行驶中动力不足，油耗明显增加。”

问题：

1. 根据描述，列出至少3个可能的故障原因。（6分）

2. 写出你的故障诊断步骤（从接车到确诊）。（9分）

参考答案：

1. 可能的故障原因（6分）：

① 蓄电池亏电或接线柱氧化：导致启动时电压不足，启动困难；

② 火花塞磨损或间隙过大：导致点火不良，怠速不稳、动力不足；

③ 空气滤芯堵塞：导致进气不足，混合气过浓，油耗增加；

④ 燃油滤清器堵塞或燃油泵压力不足：导致燃油供给不足，动力下降；

⑤ 氧传感器故障：导致ECU无法准确控制喷油量，混合气比例失调。

2. 故障诊断步骤（9分）：

第一步：接车问诊（1分）

• 询问客户故障发生时间、频率，是否最近做过保养，有无添加劣质燃油。

第二步：外观及基础检查（2分）

• 检查蓄电池接线柱是否氧化、松动，测量蓄电池空载电压（正常12.6V左右）；

• 检查空气滤芯是否堵塞，必要时更换；

• 检查火花塞外观，测量间隙是否在标准范围（1.0-1.2mm）。

第三步：启动检测（2分）

• 启动发动机，观察怠速转速是否稳定（正常750-850rpm）；

• 用诊断仪读取发动机故障码，重点查看点火系统、燃油系统、氧传感器相关故障。

第四步：专项检测（3分）

• 测量燃油压力，判断燃油泵工作是否正常；

• 检查燃油滤清器是否堵塞，必要时更换；

• 检测氧传感器信号，判断是否工作正常，若信号异常则更换。

第五步：确诊与维修（1分）

• 综合以上检测结果，确定故障原因（如：火花塞磨损+燃油滤清器堵塞）；

• 向客户说明故障原因及维修方案，更换故障部件后，启动发动机测试，确认故障排除。

## 汽修工技能考试试卷（三）

考试时间： 120分钟

总分： 100分

考生姓名： __________ 工号： __________ 得分： __________

### 一、 判断题（共10题，每题1分，共10分）

请判断下列说法是否正确，正确的打“√”，错误的打“×”。

1. 空气滤芯堵塞会导致发动机进气不足，动力下降。（√）

2. 汽车的减震器漏油后，不影响车辆行驶，无需更换。（×）

3. 自动变速器油的颜色变为黑色，说明油液变质，需要更换。（√）

4. 发动机的节气门积碳会导致怠速不稳、加速无力。（√）

5. 汽车的转向拉杆球头松动，会导致转向跑偏。（√）

6. 制动分泵卡滞会导致制动拖滞，车辆行驶阻力增大。（√）

7. 汽车的发电机故障，会导致蓄电池无法充电，车辆无法正常行驶。（√）

8. 更换发动机正时链条时，不需要对正时，直接安装即可。（×）

9. 汽车的空调滤芯堵塞，会导致空调出风量变小，异味产生。（√）

10. 新能源汽车的高压电池包可以随意拆卸，无需专业工具。（×）

### 二、 单项选择题（共15题，每题2分，共30分）

请选出最符合题意的一个选项。

1. 空气滤芯的更换周期一般为（ ）。

A. 5000公里 B. 10000-20000公里 C. 30000公里 D. 50000公里

答案：B

2. 汽车减震器的作用是（ ）。

A. 支撑车身 B. 减少车身震动 C. 传递动力 D. 转向导向

答案：B

3. 自动变速器油的更换周期一般为（ ）。

A. 2万公里 B. 4-6万公里 C. 8-10万公里 D. 终身免维护

答案：C

4. 发动机节气门积碳的清理方法不包括（ ）。

A. 拆洗法 B. 免拆清洗法 C. 更换节气门 D. 用汽油冲洗

答案：D

5. 转向拉杆球头松动的检查方法是（ ）。

A. 用手晃动拉杆，检查有无松旷 B. 启动发动机检查 C. 路试检查 D. 用仪器检测

答案：A

6. 制动分泵卡滞的主要原因是（ ）。

A. 制动液不足 B. 制动片磨损 C. 分泵活塞锈蚀 D. 制动盘变形

答案：C

7. 汽车发电机的输出电压应在（ ）之间。

A. 12-13V B. 13.5-14.5V C. 15-16V D. 16-17V

答案：B

8. 发动机正时链条的更换周期一般为（ ）。

A. 6-10万公里 B. 10-15万公里 C. 15-20万公里 D. 终身免维护

答案：B

9. 汽车空调滤芯的安装位置通常在（ ）。

A. 发动机舱内 B. 驾驶室内仪表台下方 C. 车门内 D. 后备箱内

答案：B

10. 新能源汽车高压电池包的电压一般为（ ）。

A. 12V B. 24V C. 300-400V D. 1000V以上

答案：C

11. 下列哪种故障会导致汽车转向跑偏？（ ）

A. 轮胎气压不一致 B. 转向拉杆球头松动 C. 四轮定位失准 D. 以上都是

答案：D

12. 发动机的水温传感器故障，会导致（ ）。

A. 水温表显示异常 B. 发动机启动困难 C. 油耗增加 D. 以上都是

答案：D

13. 汽车的制动拖滞故障，会导致（ ）。

A. 制动距离变长 B. 车辆行驶无力 C. 制动片过热 D. 以上都是

答案：D

14. 更换自动变速器油时，正确的操作是（ ）。

A. 直接添加新油 B. 先放掉旧油，再添加新油 C. 新旧油混合使用 D. 无需检查油位

答案：B

15. 汽车的空调系统中，干燥瓶的作用是（ ）。

A. 过滤水分和杂质 B. 冷却制冷剂 C. 压缩制冷剂 D. 蒸发制冷剂

答案：A

### 三、 多项选择题（共5题，每题3分，共15分）

每题有两个或两个以上正确答案，错选、漏选均不得分。

1. 汽车减震器漏油的判断方法包括（ ）。

A. 观察减震器表面有无油迹 B. 按压车身，观察回弹情况 C. 路试检查车辆震动情况 D. 用仪器检测减震器压力 E. 检查减震器固定螺栓

答案：ABC

2. 发动机节气门积碳的危害包括（ ）。

A. 怠速不稳 B. 加速无力 C. 油耗增加 D. 启动困难 E. 尾气排放超标

答案：ABCDE

3. 汽车转向系统的组成部件包括（ ）。

A. 转向盘 B. 转向机 C. 转向拉杆 D. 转向节 E. 球头

答案：ABCDE

4. 自动变速器油的作用包括（ ）。

A. 润滑 B. 冷却 C. 传递动力 D. 清洁 E. 密封

答案：ABCDE

5. 新能源汽车高压电池包的维护要点包括（ ）。

A. 定期检查电池包密封性 B. 避免过度充电和过度放电 C. 保持电池包清洁 D. 定期检测电池单体电压 E. 避免电池包受到撞击

答案：ABCDE

### 四、 填空题（共10空，每空1分，共10分）

1. 空气滤芯的作用是过滤空气中的 杂质 ，防止进入发动机气缸。

2. 汽车减震器的主要类型有 液压式 和气压式两种。

3. 自动变速器油的英文缩写是 ATF 。

4. 发动机节气门积碳会导致 混合气比例 失调，影响发动机工作。

5. 转向拉杆球头的作用是传递 转向力 ，实现车轮转向。

6. 制动分泵的作用是将制动总泵的压力传递给 刹车片 ，实现制动。

7. 汽车发电机的主要部件包括定子、转子、 整流器 和调节器。

8. 发动机正时链条的张紧器作用是保持链条的 张紧度 ，防止链条松动。

9. 汽车空调滤芯分为 普通型 和活性炭型两种。

10. 新能源汽车的高压电池包由多个 电池单体 串联或并联组成。

### 五、 简答题（共4题，每题5分，共20分）

1. 简述汽车减震器的检查方法。

答案要点：

① 外观检查：观察减震器表面有无油迹，若有油迹说明减震器漏油；

② 按压车身检查：用手按压车身一角，松开后观察车身回弹情况，若回弹2-3次后稳定，说明减震器正常，若回弹次数过多或不回弹，说明减震器失效；

③ 路试检查：驾驶车辆通过减速带或颠簸路面，感受车身震动情况，若车身震动剧烈、颠簸明显，说明减震器可能故障；

④ 检查固定螺栓：检查减震器上下固定螺栓是否松动，若松动及时拧紧。

2. 发动机节气门积碳的清理步骤是什么？

答案要点：

① 断开蓄电池负极，拆卸空气滤清器及进气管；

② 拆卸节气门，用节气门清洗剂喷洒在积碳表面，等待1-2分钟软化积碳；

③ 用软毛刷清理积碳，避免划伤节气门内壁；

④ 用干净的布擦拭节气门表面，确保无残留积碳和清洗剂；

⑤ 安装节气门、进气管和空气滤清器，连接蓄电池负极；

⑥ 启动发动机，怠速运转3-5分钟，让ECU适应新的节气门状态。

3. 简述汽车转向跑偏的故障诊断步骤。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)